ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Порядок выгрузки и смешивания с водой готовой пасты.

Обозначение и расположение кранов.

| Обозн. по схеме | ДУ, мм | Расположение, назначение | Далее по тексту |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 80 | вверху, на вертикальном напорном трубопроводе 4 | Затвор №7 «напор» |
| 14 | 25-40 | ниже крестовины 28, на стояке 27, заполнение установки водой | Кран №14 «вода» |
| 17 | 25-40 | на крестовине, для промывки предохранительного клапана 20 и заполнения водой емкости для смешивания пасты с водой 31 | Кран №17 «вода на смешивание» |
| 22 | 40 | ниже крана №7, на отводе от вертикального напорного трубопровода 4, на выгрузку пасты | Кран №22 «выгрузка» |
| 26 | 25-40 | сверху рабочей емкости 6, для связи с атмосферой | Кран №26 «воздух» |
| 34 | 40 | в верхней части емкости для смешивания пасты с водой 31 | Кран №34 «смешивание» |
| 36 | 40 | на тройнике над молочным насосом 38, раздача готового растительного молока | Кран №36 «раздача», |

Выгрузка.

Выгрузка готовой пасты осуществляется в два этапа – избыточным давлением в рабочей емкости при выключенной установке, затем насосом при включенной.

Если смешивание пасты с водой не требуется:

- Выгрузка избыточным давлением:

  - Плавно приоткрыть кран №22 «выгрузка». Начнется выгрузка пасты избыточным давлением.

  - По мере выгрузки пасты и ослабления ее потока плавно открыть кран №22 «выгрузка».

  - После того, как поток пасты прекратится, закрыть кран №22 «выгрузка».

- Выгрузка насосом:

  - Включить установку в ручном режиме.

  - Плавно приоткрыть кран №22 «выгрузка». Начнется выгрузка пасты насосом.

  - Плавно открыть кран №26 «воздух».

  - По мере выгрузки пасты и ослабления ее потока плавно открыть кран №22 «выгрузка».

  - *Если паста плохо выгружается (густая), подать воду в установку, плавно приоткрыв кран №14 «вода» на 1-2 мин.

  - По мере выгрузки пасты и ослабления ее потока плавно закрыть затвор №7 «напор».

  - После того, как поток пасты прекратится, выключить установку.

Если требуется смешивание пасты с водой:

- Открыть кран №17 «вода на смешивание» и залить в емкость для смешивания 31 около 200 л воды.

- Закрыть кран №36 «раздача», открыть кран №34 «смешивание» и включить молочный насос 38.

- Выгрузка избыточным давлением:

  - Плавно приоткрыть кран №22 «выгрузка». Начнется выгрузка пасты избыточным давлением.

  - По мере выгрузки пасты и ослабления ее потока плавно открыть кран №22 «выгрузка».

  - После того, как поток пасты прекратится, закрыть кран №22 «выгрузка».

- Выгрузка насосом:

  - Включить установку в ручном режиме.

  - Плавно приоткрыть кран №22 «выгрузка». Начнется выгрузка пасты насосом.

  - Плавно открыть кран №26 «воздух».

  - По мере выгрузки пасты и ослабления ее потока плавно открыть кран №22 «выгрузка».

  - *Если паста плохо выгружается (густая), подать воду в установку, плавно приоткрыв кран №14 «вода» на 1-2 мин.

  - По мере выгрузки пасты и ослабления ее потока плавно закрыть затвор №7 «напор».

  - После того, как поток пасты прекратится, выключить установку.

- Открыть кран №17 «вода на смешивание» и долить в емкость для смешивания 31 воду согласно рецепту.

- По завершении смешивания выключить молочный насос 38.