ОДО «ЮРЛЕ-К»

Установка тепловая УТ4.3Т гидродинамической обработки торфяной смеси

Паспорт

Минск, 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение.

- Техническая характеристика.

- Комплектность.

- Условия эксплуатации.

- Устройство и принцип работы.

- Меры безопасности.

- Подготовка изделия к работе.

- Транспортирование и хранение.

- Техническое обслуживание.

- Гарантии изготовителя.

- Сведения о рекламациях.

- Свидетельство о приемке.

| № поз. | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронасосный агрегат СМ100-65-250 (N = 45 кВт) | Проточ. часть из чугуна СЧ-18 |
| 2 | Бак теплоизолированный, V = 400 л | Констр.сталь, теплоизолятор |
| 3 | Рама на амортизаторах | Констр.сталь |
| 4 | Труба всасывающая | Нерж.сталь |
| 5 | Труба напорная вертикальная с фланцами | Нерж.сталь |
| 6 | Труба напорная горизонтальная | Нерж.сталь |
| 7 | Суперкавитатор | Нерж.сталь |
| 8 | Муфта соединительная ДУ80 | Чугун или сталь |
| 9 | Задвижка ДУ80 | Чугун |
| 10 | Кран шаровой ДУ100 | Проток – нерж.сталь |
| 11 | Запорно-регулировочная арматура (краны шар., рукав, манометр и др.) | - |
| 12 | Предохранительный клапан | - |
| 13 | Кран шаровой, ДУ65 | - |
| 14 | Кран шаровой, ДУ100 | - |
| 15 | Кран шаровой, ДУ50 | - |
| б/н | Устройство управления УУ7Т-45кВт с температурными датчиками и защитой электродвигателя | - |

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Установка тепловая УТ4.3Т гидродинамической обработки торфяной смеси (в дальнейшем установка) предназначена для приготовления жидких смесей из торфа при производстве гуминовых веществ.

  - Установка УТ4.3Т выполнена из конструкционных и нержавеющих марок сталей, обеспечивающих надежность работы при смешивании торфяной смеси, состоящей из торфа, воды, щелочи и окислителей.

  - Установка предназначена для работы в отапливаемом помещении.

  - Условное обозначение установки УТ4.3Т состоит из буквенной и цифровой частей:

У - установка;

Т – тепловая;

4.3 – модификация;

Т – обработки торфяной смеси.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

  - Производительность приготовления смеси, кг/ч – 400

  - Продолжительность обработки одной порции смеси (m=400кг, ΔТ=80C), мин– 50

  - Мощность электронасоса, кВт – 45

  - Тип электронасоса – СМ100-65-250

  - Вместимость рабочего бака, м3 – 0,4…0,45

  - Допустимая температура обработки смеси, C – 105

  - Допустимая влажность смеси, %, не менее – 70

  - Габаритные размеры, мм, не более:

- длина – 3800

- ширина – 1035

- высота – 1800

  - Масса, кг, не более – 1100.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Установка УТ4.3Т (в комплекте) – 1 шт.

  - Запорно-регулирующая арматура – 1 к-т.

  - Опоры упругие – 4 шт.

  - Пульт управления – 1 к-т.

  - Паспорт – 1 к-т.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Помещение:

    - Помещение должно быть отапливаемым.

    - Температура воздуха в помещении от 5 до 30°С.

    - Относительная влажность окружающего воздуха не выше 95% при 30°С.

    - Помещение должно быть оборудовано сливом воды. Канализация должна обеспечивать свободный слив после промывки (мойки) установки.

    - Рабочее место оператора должно быть хорошо освещено.

  - Сеть питания:

    - Тип сети – 3-х фазная с глухозаземленной либо изолированной нейтралью.

    - Частота тока - 50 Гц.

    - Линейное напряжение - 380В ± 10%.

    - Перекос фаз – не более 4%.

    - Несинусоидальность напряжения – не более 12%.

    - Сеть питания должна иметь мощность, соответствующую установленному оборудованию.

  - Подвод холодной воды должен обеспечивать непрерывную ее подачу. Давление в водопроводе не менее 0,2 МПа (2 кг/см2).

  - После монтажа (перевозки) или хранения установки при отрицательных температурах, включение (запуск) его можно производить только после выдержки в отапливаемом помещении не менее 24 часов.

  - Установка не представляет опасности для окружающей среды.

  - Обслуживание установки периодическое, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - В состав установки (см. рис.1) входят: электронасосный агрегат 1, емкость 2 и трубопроводы с арматурой, смонтированные на фундаментальной раме 3.

  - Электронасосный агрегат установки содержит консольный центробежный горизонтальный насос с электродвигателем.

    - Уплотнение вала насоса сальниковое.

    - Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены вход в насос и выходной патрубок, спирально-кольцевой отвод и опорные лапы. Вход в насос расположен по оси вращения, выходной патрубок направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения колеса.

    - К корпусу насоса крепится фланец кронштейна.

    - Кронштейн соединен с корпусом уплотнения винтами.

    - Гидравлический затвор и охлаждение сальникового уплотнения обеспечивается посредством подвода чистой воды в зону уплотнения, с давлением не менее, чем на 0,1 – 0,15 МПа (1 – 1,5 кгс/см2) превышающем давление на входе.

    - Рабочее колесо центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. Рабочее колесо разгружено от осевых сил радиальными лопатками на несущем диске колеса (импеллером).

    - Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат два радиально – упорных подшипника, установленных в кронштейне. Подшипники смазываются консистентной смазкой Литол 24 ГОСТ21150-87.

    - В нижней части корпуса насоса имеется отверстие, закрытое пробкой для слива остатков жидкости при остановке насоса на длительный срок. В кронштейне имеется отверстие, предназначенное для отвода утечек жидкости через сальниковое уплотнение.

    - Направление вращения ротора насоса обозначено стрелкой отлитой на корпусе насоса и окрашенной в красный цвет.

  - Емкость – вертикальный цилиндрический теплоизолированный бак, имеющий в верхнем торце люк с крышкой. В нижнюю часть бака вварен выходной патрубок, соединенный трубопроводом 4 с всасывающим патрубком насоса. В верхнюю часть бака касательно цилиндрической поверхности вварен входной патрубок, соединенный трубопроводом 5 и 6 с напорным патрубком насоса.

  - Трубопроводы образуют всасывающую и напорную линии соответственно от всасывающего и напорного патрубков насоса. На напорном трубопроводе 5 установлена задвижка 9.

  - Для отвода готового продукта к напорному трубопроводу присоединена отводная труба с краном 15.

  - Узлы установки смонтированы на общей раме 3 с упругими регулируемыми опорами.

  - В горизонтальный участок напорного трубопровода 6 вмонтирован механический суперкавитатор 7.

  - На горизонтальном участке всасывающего трубопровода 4 установлены:

    - предохранительный клапан для сброса смеси при повышенном давлении в емкость;

    - термодатчик управления температурным процессом обработки смеси;

    - датчик аварийного выключения и отвод с краном для слива остатков при мойке.

  - На верхнем торце бака 2 имеется выходной патрубок с краном 13 для ввода щелочи. В крышке люка выполнен выход с краном для связи с атмосферным давлением и установлен манометр.

  - Для подсоединения установки к водопроводу на всасывающем трубопроводе установлен крест, через который вода под давлением распределяется:

    - на запирание уплотнения вала насоса;

    - на заполнение бака с трубопроводами;

    - на промывку предохранительного клапана 12.

  - Принцип и порядок работы.

    - Предварительно очищенная, взвешенная и смешанная торфяная смесь, с помощью насоса или самотеком загружается через открытый кран 14 в бак 2, заполняются смесью объем бака, трубопроводов и насоса, до верхнего уровня.

    - На пульте управления задается необходимая для обработки смеси температура и включается в работу установка.

    - Работающий электронасос 1 осуществляет циркуляцию смеси по замкнутому контуру (насос – кавитатор – емкость – насос), при этом сырье измельчается в кавитаторе, нагревается, дополнительно измельчается и смешивается в кавитационном потоке.

    - При достижении заданной температуры обработки автоматика выключает установку.

    - Далее пульт управления переводится в режим ручного управления, открываются кран 15 и кран на крышке бака, закрывается задвижка 9 и кратковременным включением электродвигателя насос 1 выгружает приготовленную смесь из бака 6 в специальную емкость технологической линии.

    - По окончании выгрузки пасты пульт переводится в режим автоматического управления и рабочий цикл повторяется.

  - Порядок обслуживания оборудования в конце работы.

    - После выгрузки последней порции пасты в накопительную емкость закрыть кран 15, открыть задвижку 9 и с помощью крана подачи холодной воды 11 влить в бак 2, трубопровод 4 и насос 1 около 200 л воды.

    - Закрыть кран 20, включить установку и нагреть воду до 50 C. Таким образом, вода, пройдя через насос, трубопроводы и бак, очистит их внутренние поверхности и перемешается с остатком торфяной смеси.

    - Открыть кран 18 и слить полученную смесь в отдельную емкость или в канализацию.

    - Закрыть кран 18 и с помощью крана 20 еще раз заполнить бак 100 л воды. Открыть крышку 12 люка и промыть с помощью воды и щетки ее внутреннюю поверхность.

    - Закрыть крышку 12 люка и включить на 2-3 минуты электронасос.

    - Открыть кран 18 и слить воду с остатками пасты в канализацию.

    - Открыть крышку люка для проветривания бака. Отключить установку от электросети, закрыть водопроводные краны.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Меры безопасности при подготовке установки к работе.

    - Установка при погрузке, разгрузке и транспортировании должен перемещаться в соответствии с ГОСТ12.3.020-80.

    - Строповку проводить только за строповочные кольца на раме 3 (рис.1). ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ УСТАНОВКУ ЗА МЕСТА, НЕ ПРЕ-ДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ЕЕ СТРОПОВКИ (ЗА РЫМ-БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ, ВАЛ НАСОСА, ТРУБОПРОВОДЫ, КРЫШКУ ЕМКОСТИ и др.).

    - Место размещения установки должно удовлетворять следующим требованиям:

    - обеспечить свободный доступ к установке при эксплуатации, а также возможность сборки и разборки;

    - масса фундамента должна не менее, чем в четыре раза превышать массу установки;

  - Источником опасности при монтаже и эксплуатации установки УТ4.3Т являются:

    - переменное напряжение сетевого питания;

    - давление жидкости в емкостях и трубопроводах;

    - температура жидкости.

  - При установке и монтаже необходимо соблюдать требования:

    - ГОСТ 12.3.003

    - ГОСТ 121.3.032

    - ГОСТ 12.3.036

    - Правил пожарной безопасности и техники безопасности.

  - При эксплуатации необходимо соблюдать:

    - «Правила устройства электроустановок»

    - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителями»

    - «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем»

    - «Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий».

  - Требования к изоляции и заземлению:

    - Сопротивление изоляции электрооборудования относительно неизолированных частей установки при напряжении 500 В постоянного тока между проводами силовой цепи и цепи защиты должно быть не менее 0,5 МОм.

    - Изоляция электрооборудования относительно корпуса электронасоса должна выдерживать испытательное синусоидальное напряжение 1500+10 В с частотой 50+1 Гц в течение 1 мин.

    - Величина сопротивления между заземляющими болтами и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью установки, которая может оказаться под напряжением, должна быть не более 0,1 Ом.

    - Использование для заземления нулевого провода запрещается!

    - Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!

  - К работе допускается персонал, ознакомленный с настоящим паспортом, прошедший инструктаж по технике безопасности и допущенный к производству монтажных и демонтажных работ.

  - При подготовке установки к работе следует:

    - подключить ее к сети через устройство управления и защиты;

    - проверить правильность соединений схем аварийной системы защиты и сигнализации.

  - При работе установки необходимо периодически проверять надежность всех крепежных соединений. Проверка и подтяжка крепежных соединений должна производиться только при отключенной от сети установке.

  - При демонтаже, проверке технического состояния, устранении неисправностей напряжение должно быть отключено и на выключателе устройства управления должна быть вывешена табличка "Не включать. Работают люди!".

  - Категорически запрещается запускать электронасос «всухую», т.е. без предварительного заполнения насоса водой и подачи воды на запирание уплотнения.

  - При обнаружении внешних повреждений установки или сетевой проводки следует отключить установку до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.

  - При работающей установке запрещается устранять какие-либо неполадки.

  - Не прикасаться к нагретым поверхностям установки и не трогать руками горячую смесь и др.

  - Не открывать люк бака установки, не сняв давление.

  - При заполнении бака открыть кран, соединяющий его внутренний объем с атмосферой.

  - Следить за креплением рукавов и резьбовых соединений.

  - Пуск установки после монтажа или ремонта может быть осуществлен после проверки качества монтажа или ремонта ответственным руководителем работ.

- ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

  - Монтаж установки.

    - Приобретенная установка проверяется на соответствие технических характеристик требованиям проекта, комплектности поставки.

    - Монтаж и наладка установки производится в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и технической документацией на комплектующие изделия (электронасосный агрегат, пульт управления, контрольно-измерительные приборы и др.).

    - Расконсервировать установку: снять консервационные пломбы и заглушки.

    - Разместить оборудование на заранее подготовленном фундаменте, выполненном в соответствии со строительными нормами.

    - Установить оборудование и отрегулировать горизонтальное положение по уровню с помощью упругих опор.

    - Заземлить установку.

    - Проверить надежность крепления крепежных деталей на стыках трубопроводов.

  - Монтаж внешних трубопроводов.

    - Смонтировать трубопровод подачи водопроводной воды к установке с присоединением к кресту 19.

    - Смонтировать трубопровод отвода готового продукта в технологическую линию.

    - Смонтировать трубопровод подачи торфяной смеси в установку через кран 23.

  - Проверка готовности к работе электронасосного агрегата производится по его паспорту.

  - Проверка заземления. Проверить сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью установка, которая может оказаться под напряжением. Сопротивление не должно превышать 0,1 Ом.

  - Проверка электронасоса на свободное вращение. Отключить электропитание. Снять кожух вентилятора электродвигателя и провернуть вал электродвигателя насоса руками за лопасти вентилятора. Вал должен проворачиваться с нормальным для  уплотнения усилием и без посторонних шумов. Установить кожух вентилятора электродвигателя на место.

  - Проверка фазировки электродвигателя установки. Произвести пробный кратковременный пуск двигателя, чтобы убедиться в правильности направления вращения ротора насоса – по часовой стрелке со стороны вентилятора электродвигателя. Категорически запрещается запускать электронасос «всухую», т.е. без предварительной подачи воды на запирание его уплотнения.

  - Заполнить установку водой и проверить на отсутствие течи. При обнаружении течи устранить ее.

  - Произвести пуск и проверку установка на воде с нагревом в автоматическом режиме до предполагаемой температуры обработки смеси:

    - Открыть кран на всасывающем трубопроводе.

    - Закрыть кран на напорном трубопроводе.

    - Включить электродвигатель.

    - Медленно открыть кран на напорном трубопроводе.

  - В процессе работы установки на воде возможно срабатывание предохранительного клапана из-за теплового расширения и несжимаемости воды.

  - При возникновении течи в процессе проверки на воде остановить установку и устранить течь, затем продолжить проверку установки на воде.

  - Заполнить установку рабочей смесью. Открыть краны на всасывающем и напорном трубопроводах, включить электродвигатель и произвести нагрев смеси в автоматическом режиме до температуры обработки.

  - После проверки установки на воде слить воду из нижней точки (кран 15, рукав 9 на слив) в канализацию.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование тепловых установок осуществляется без упаковки и при обеспечении надежности крепления. Допускается транспортирование любым видом транспорта, обеспечивающим защиту от загрязнения и атмосферных осадков.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание установки АКО-30 носит планово-предупредительный характер и состоит из комплекса работ, выполняемых с целью поддержания его в работоспособном состоянии, предупреждения отказов и неисправностей.

  - Ежедневно подлежат контролю:

    - наличие посторонних шумов и вибрации;

    - герметичность крышки бака, соединений трубопроводов и кранов;

    - величина потребляемого тока.

  - Технический уход за пультом управления и электронасосом проводить в сроки и объеме, установленные в соответствующих руководствах по эксплуатации.

  - Возможные неисправности и способы их устранения.

| N п/п | Наименование неисправностей | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | После кратковременной работы срабатывает тепловая защита пульта управления | Тепловая защита не соответствует потребляемой мощности | Установить на тепловом реле силу тока, соответствующей потребляемой мощности. При повторном срабатывании заменить тепловое реле на новое |
| 2. | В процессе эксплуатации установка потребляет ток значительно ниже номинального, при этом горизонтальный участок напорного трубопровода холоднее всасывающего | Закрыт кран на напорном трубопроводе. | Открыть кран или заменить на новый. |
|  |  | Забит кавитатор. | Снять горизонтальный участок напорной трубы и прочистить кавитатор |
|  |  | Неисправен электронасос | Смотрите техническое описание электронасоса |
| 3. | Установка остановилась, на пульте управления горит аварийный сигнал | Посторонние предметы в установке | Прочистить установку |
|  |  | Параметры питающей сети не соответствуют норме | См. п. 11.1 |
|  |  | Повреждение изоляции выходного кабеля | Изолирование места повреждения электроводостойкой липкой изоляционной лентой |
|  |  | Пробой изоляции обмотки статора | Ремонт обмотки статора на специализированном предприятии |
|  |  | Нет контактов на соединение датчиков | Проверить и восстановить соединения |
|  |  | Нет контактов на соединение датчиков | Проверить и восстановить соединения |
|  |  | Вышел из строя датчик | Заменить на новый |
|  |  | Нарушилась уставка температуры | Отрегулировать уставку |
| 4. | Установка остановилась, на пульте управления горит сигнал «авария», температура соответствует аварийной 105 C, горизонтальный участок напорной трубы холоднее всасывающей, ток ниже номинального | Закрыт кран на напорном трубопроводе. | Открыть кран или заменить на новый. |
|  |  | Забит твердыми частицами кавитатор. | Снять горизонтальный участок трубы и прочистить кавитатор |
| 5. | В процессе эксплуатации появился посторонний шум, увеличилась вибрация, ток выше номинального | Износ подшипников электродвигателя насоса, возможен дисбаланс рабочего колеса или изгиб конца вала | Электронасос подлежит ремонту на специализированном предприятии |
| 6. | В процессе эксплуатации появились утечки через крышку люка или другие элементы | Износ уплотнительных колец, выход из строя кранов | Заменить неисправные элементы на новые |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок на установку составляет 12 месяцев при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в паспортах, руководствах по эксплуатации и других технических документах установки, ее составных частей и комплектующих изделий. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода установки в эксплуатацию, но не позднее 6-ти месяцев со дня отгрузки (продажи). Дата ввода в эксплуатацию продукции указывается эксплуатирующей организацией в акте ввода в эксплуатацию. При отсутствии акта ввода в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки. Срок проведения гарантийного ремонта установки составляет: при ремонте насосного агрегата – не более 60 календарных дней, остального оборудования - не более 30 календарных дней. Гарантийный срок увеличивается на срок устранения претензий по качеству установки.

  - Предприятие-изготовитель гарантирует:

    - соответствие технических характеристик, указанных в разд.2;

    - надежную работу установки без проведения профилактического ремонта в течение срока гарантии.

  - В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно заменить вышедшую из строя установку или отдельные ее агрегаты, узлы и детали при наличии исправных гарантийных пломб и в случае, если потребителем не были нарушены правила монтажа и эксплуатации установки.

  - Потребитель обязан обеспечить точный учет условий эксплуатации установки.

  - При отсутствии сведений об отгрузке (продаже) гарантийный срок исчисляется со дня выпуска установки.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - При выходе из строя или обнаружении дефектов в установке в гарантийный период потребитель письменно или другими доступными средствами сообщает изготовителю или продавцу марку, заводской номер установки с указанием дефекта.

  - Изготовитель, продавец в трехдневный срок после получения сообщения извещает потребителя о своих намерениях.

  - Представитель изготовителя, продавца и потребитель рассматривают причины выхода из строя установки и при обоюдном согласии по результатам рассмотрения составляют акт-рекламацию.

  - В случае возникновения разногласий между потребителем и представителем изготовителя, продавца любой из них приглашает в состав комиссии представителя Государственного технического надзора по месту нахождения потребителя, который проводит техническую экспертизу на соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, а также соблюдение потребителем правил транспортировки, монтажа и эксплуатации и устанавливает причину дефекта. При несогласии изготовителя, продавца или потребителя с выводами Государственного технического надзора представитель несогласной стороны обязан подписать акт-рекламацию с оговоркой о несогласии и приложить к акту записку с особым мнением. Работа по проведению технической экспертизы оплачивается вызывающей стороной и возмещается виновной стороной.

  - В случае неявки представителя изготовителя, продавца потребитель приглашает для рассмотрения причин выхода из строя установки представителя Государственного технического надзора, который совместно с потребителем составляет акт-рекламацию. В акте-рекламации обязательно указываются причины его составления без участия представителя изготовителя, продавца. К акту прилагаются копии документов о вызове изготовителя, продавца и их ответы.

  - Акт-рекламация составляется в четырех экземплярах. Записи в акте производятся чернилами или печатным способом. Подчистки или исправления не допускаются. Акт-рекламация в суточный срок направляется заинтересованным сторонам, а также представителю Государственного технического надзора, участвовавшему в составлении акта, для контроля. Два экземпляра акта-рекламации остаются у потребителя.

  - При установлении вины изготовителя потребитель направляет установку вместе с актом-рекламацией, гарантийным талоном и паспортом с заполненными разделами изготовителю и продавцу.

  - Изготовитель, продавец обязан заменить или восстановить установку в срок, указанный в договоре поставки, и с соответствующими отметками в гарантийном талоне передать потребителю.

  - Если комиссией или технической экспертизой установлено, что дефект произошел по вине потребителя, он обязан возместить изготовителю, продавцу затраты, связанные с приездом представителя.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

  - Установка тепловая УТ4.3Т гидродинамической обработки торфяной смеси, заводской номер__________________, соответствует требованиям технической документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска  ______________

Подпись

изготовителя  _______________

Дата продажи _______________

Штамп ОТК изготовителя