ПРИЛОЖЕНИЕ В.

Возможные неисправности и способы их устранения.

| N п/п | Наименование неисправностей, индикация приборов | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | При кратковременном нажатии на кнопку «ПУСК» установка запускается и сразу же отключается. При длительном нажатии на кнопку «ПУСК» происходит дребезг и заваривание контактов пускателя | Недостаточная нагрузочная способность линии электропитания установки | Обратиться в службу ремонта электросетей для подведения линии электропитания соответствующей мощности |
| 2. | Установка не включается (остановилась и не включается). При нажатии на кнопку «ПУСК» загорается сигнал «ЗАЩИТА ЭД» Реле защиты двигателя отражает режим защиты: «U>» - высокое напряжение сети питания «U<» - низкое напряжение сети питания «ABC» – нарушено чередование фаз «U<» «I≠» «ABC» одновременно – нет фазы. «I>» - перегрузка по току «I<» - длительная работа с недогрузкой «I≠» - недопустимая ассиметрия потребляемого тока | Сработала защита электродвигателя | Отключить питание от пульта управления на 5-10 сек для снятия аварийного состояния |
| 3. | Установка не включается (остановилась и не включается). При нажатии на кнопку «ПУСК» загорается сигнал «ЗАЩИТА ЭД». Временное отключение питания не снимает аварийного состояния. Реле защиты двигателя отражает режим защиты: «U>» - высокое напряжение сети питания «U<» - низкое напряжение сети питания «ABC» – нарушено чередование фаз «U<» «I≠» «ABC» одновременно – нет фазы. | Сработала защита электродвигателя по напряжению, недопустимому отклонению параметров сети питания | Проверить состояние защитного автомата пульта установки, ВРУ и целостность предохранителей ВРУ. Если ВРУ и защитный автомат исправны, обратиться в службу ремонта электросетей. |
| 4. | После сброса аварийного состояния временным отключением питания установка запускается, но через некоторое время останавливается и не включается. При нажатии на кнопку «ПУСК» загорается сигнал «ЗАЩИТА ЭД». Реле защиты двигателя отражает режим защиты: «I>» - перегрузка по току «I<» - длительная работа с недогрузкой «I≠» - недопустимая ассиметрия потребляемого тока | Сработала защита электродвигателя по току | Проверить параметры сети электропитания. При ассиметрии напряжения >4% обратиться в службу ремонта электросетей. Проверить состояние соединений и узлов силовой цепи: ВРУ – Защитный автомат – Пускатель – Измерительные трансформаторы – Кабель – Электродвигатель. При необходимости поджать соединения, заменить неисправные элементы. При повторении срабатывания защиты обратиться к производителю установки |

| N п/п | Наименование неисправностей, индикация приборов | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Установка не включается (остановилась и не включается) в автоматическом режиме, на пульте управления горит сигнал «ГОТОВО», при этом реальная температура установки меньше заданной на переработку корма. Прибор ТРМ-202 отражает температуру установки, отличную от реальной, либо сигнал «ERROR» | Неисправны цепи подключения датчика рабочей температуры | Проверить соединения и кабель подключения датчика |
|  |  | Неисправен датчик рабочей температуры | Заменить датчик на исправный. |
|  |  | Нарушились уставки прибора ТРМ-202 | Произвести уставки прибора ТРМ-202 согласно его паспорту. |
|  |  | Неисправен прибор ТРМ-202 | Заменить прибор |
| 6. | Установка не включается (остановилась и не включается), на пульте управления горит сигнал «ТЕМПЕРАТУРА», при этом реальная температура установки находится в рабочем диапазоне (от 3°С до 107°С) Прибор ТРМ-202 на 2-м канале (аварийный, вызывается нажатием кнопки «ПРОГ») отражает температуру установки, отличную от реальной, либо сигнал «ERROR» | Неисправны цепи подключения датчика аварийной температуры | Проверить соединения и кабель подключения датчика |
|  |  | Неисправен датчик аварийной температуры | Заменить датчик на исправный. |
|  |  | Нарушились уставки прибора ТРМ-202 | Произвести уставки прибора ТРМ-202 согласно его паспорту. |
|  |  | Неисправен прибор ТРМ-202 | Заменить прибор |
| 7. | Ток ниже номинального, возможны посторонние шумы и вибрация | Зерно не просеивалось и вместе с ним в установку попали посторонние предметы (солома, веревки, тряпки, колосья, початки) | Прочистить установку |
|  |  | Неисправен электронасос (электронасосный агрегат) | Смотрите техническое описание электронасоса (электронасосного агрегата) |
| 8. | Ток значительно ниже номинального, горизонтальный участок напорной трубы холоднее всасывающей. Установка остановилась, на пульте управления горит сигнал «ТЕМПЕРАТУРА», реальная температура установки в местах расположения датчиков соответствует аварийной. | Закрыт кран на напорном трубопроводе. | Открыть кран или заменить на новый. |
|  |  | Забит кавитатор. | Снять горизонтальный участок трубы и прочистить кавитатор |
| 9. | В процессе эксплуатации появился посторонний шум, увеличилась вибрация, ток ниже номинального | В рабочее колесо насоса попал посторонний предмет. | Разобрать насос и прочистить рабочее колесо. |
| 10. | В процессе эксплуатации появился посторонний шум, увеличилась вибрация, ток может быть выше номинального | Не отрегулирован зазор в муфте электронасосного агрегата | Отрегулировать зазор в муфте. |
|  |  | Износ подшипников, дисбаланс рабочего колеса, дисбаланс муфты, изгиб конца вала электронасоса (электронасосного агрегата) | Электронасос (электронасосный агрегат) подлежит ремонту на специализированном предприятии |
| 11. | В процессе эксплуатации появились утечки | Износ уплотнительных колец, прокладок, трубной обвязки, корпуса насоса, емкостей, выход из строя кранов, затворов | Отремонтировать неисправные элементы или заменить на новые |
| 12. | В процессе эксплуатации увеличилась течь через уплотнение | Износ уплотнения | Смотрите техническое описание электронасоса (электронасосного агрегата) |