ПРИЛОЖЕНИЕ А

Порядок загрузки установки зернобобовой смесью.

Обозначение и расположение кранов.

| Обозн. по схеме | ДУ, мм | Расположение, назначение | Далее по тексту |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 80 | вверху, на вертикальном напорном трубопроводе 4 | Затвор №7 «напор» |
| 13 | 15 | на крестовине 28, подпитка уплотнения насоса | Кран №13 «подпитка» |
| 14 | 25-40 | ниже крестовины 28, на стояке 27, заполнение установки водой | Кран №14 «вода» |
| 22 | 40 | ниже крана №7, на отводе от вертикального напорного трубопровода 4, на выгрузку пасты | Кран №22 «выгрузка» |
| 23 | 40 | между предохранительным клапаном 20 на всасывающем трубопроводе 4 и рукавом 24 емкости для смешивания 31, для сброса аварийного давления | Кран №23 «авария» |
| 26 | 25-40 | сверху рабочей емкости 6, для связи с атмосферой | Кран №26 «воздух» |
| 32 | 150 | сверху рабочей емкости 6, для загрузки зерна | Затвор №32 «зерно» |
| 33 | 100 | внизу, возле рабочей емкости 6, на горизонтальном всасывающем трубопроводе 3 | Затвор №33 «всасывание» |

- Загрузка зерновой смеси в бункер шнекового погрузчика.

  - Подвести под бункер погрузчика платформу электронных весов с помощью специального механизма.

  - Произвести выборку массы тары, нажав соответствующую кнопку на пульте весов.

  - Загрузить в бункер компоненты зерновой смеси согласно утвержденному рецепту ЗЦМ, поочередно их взвешивая.

  - Убрать платформу весов из-под бункера погрузчика с помощью специального механизма.

- Перегрузка взвешенной зерновой смеси в рабочую емкость и заполнение установки водой.

  - Открыть затвор №32 «зерно».

  - Включить шнековый погрузчик и перегрузить весь объем зерновой смеси в рабочую емкость.

  - Закрыть затвор №32 «зерно» и открыть кран №26 «воздух».

  - Закрыть затвор №7 «напор» и кран №22 «выгрузка», затвор №33 «всасывание» открыт.

  - Открыть кран №14 «вода» и заполнить водой установку до момента перелива ее через кран №26 «воздух».

  - Закрыть кран №14 «вода», а затем, после окончания перелива, закрыть кран №26 «воздух».

  - Открыть затвор №7 «напор».

  - Проверить проток воды через уплотнение.

Установка готова к работе. Далее произвести приготовление корма согласно разделу 7 «Порядок работы» настоящего паспорта (пункт 7.5 и далее).